454008, г. Челябинск, ул. Мастеровая, д. 8, офис 31

+7 (351) 700-09-00 (доб. 206), +7 922 160 31 71

v.kolesnikov@vcm74.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «F-TECH®» MFP 51

«F-TECH®» MFP 51— высокопроизводительный многофункциональный шлифовальный центр с ЧПУ для высокоточной обработки сложных деталей за одну установку. Станок объединяет шлифование, фрезерование и сверление, поддерживает 5- и 6-осевую обработку и предназначен, в том числе, для турбинных и компрессорных лопаток и зубчатых деталей.

Рабочие перемещения X/Y/Z — 500/650/650 мм, частота вращения шпинделя — до 12 000 об/мин, мощность — 25/50 кВт. Магазин на 68 позиций обеспечивает автоматическую смену инструмента и правящего ролика. Гидростатические направляющие повышают точность и стабильность обработки, а система управления SIEMENS SINUMERIK 840D Solution Line / C.O.R.E. обеспечивает удобную эксплуатацию и автоматизацию процессов.

Преимущества:

· Комплексная обработка: шлифование, фрезерование и сверление за одну установку, 5- и 6-осевая обработка.

· Высокая точность и стабильность: гидростатические направляющие обеспечивают высокую жёсткость и эффективное демпфирование вибраций.

· Высокая производительность: шлифовальный шпиндель до 12 000 об/мин и мощностью до 50 кВт.

· Автоматизация: магазин на 68 позиций, автоматическая смена инструмента и правящего ролика.

· Гибкость: возможность обработки широкого спектра сложных деталей и интеграции роботизированных систем загрузки, выгрузки, измерения и очистки.

Стандартная конфигурация MFP 51

Основное оборудование

- Шлифовальный центр MFP 51

- 5- или 6-осевая система обработки

- ЧПУ-делительная головка

- Шлифовальная бабка с двумя быстроразъёмными шпинделями

- Шлифовальный шпиндель с водоохлаждаемым прямым приводом

- Мощность шпинделя: 50 кВт

- Максимальная частота вращения шпинделя: 12 000 об/мин

- Гидростатические направляющие вертикальной оси

- ЧПУ-стол

Инструментальная система

- Портальный инструментальный магазин на 68 позиций

- Станция загрузки инструмента

- Автоматическая смена инструмента

- Автоматическая смена правящего алмазного ролика

- Система идентификации инструмента

- Устройство смены инструмента и правящего ролика с двухзахватным механизмом

Система правки

- Верхнее правящее устройство

- Устройство правки

- Алмазные правящие ролики

- Возможность непрерывной правки шлифовального круга (CD)

Система подачи СОЖ

- 2-осевое ЧПУ-сопло подачи СОЖ

- Сопла для операций шлифования, фрезерования и сверления

- Отдельные сопла для правки и очистки шлифовального круга

- Система подачи и очистки СОЖ

Система управления

- C.O.R.E. OS

- C.O.R.E. Panel

- 24" Full HD промышленный мультитач-дисплей

- 16-позиционный поворотный переключатель коррекции

- RFID-система идентификации пользователя

- Встроенная фронтальная камера

- Bluetooth 4.0

- 2 × USB 3.0

- Настраиваемый пользовательский интерфейс

Программное обеспечение

- Предварительно запрограммированные циклы шлифования и правки

- Интуитивная система управления

- Функции идентификации инструмента

- Средства контроля и отображения производственных данных

- Интеграция с цифровой платформой C.O.R.E.

Основные узлы станка

- Инструментальный магазин

- Станция загрузки с опциональной системой идентификации инструмента

- ЧПУ-делительная головка

- Устройство правки

- 2-осевое ЧПУ-сопло подачи СОЖ

- Автоматическая система смены сопла СОЖ (опция)

- Верхнее правящее устройство

- Устройство смены инструмента и правящего ролика

C.O.R.E. — цифровая платформа управления

C.O.R.E. — единая цифровая платформа UNITED GRINDING, обеспечивающая интуитивное управление станком, сбор и обработку производственных данных, а также интеграцию оборудования с современными цифровыми и IoT-системами.

Платформа повышает прозрачность производственных процессов, упрощает работу персонала и создаёт основу для дальнейшей цифровизации производства.

C.O.R.E. Panel — панель управления

C.O.R.E. Panel — современная эргономичная панель управления станком с интуитивным мультитач-интерфейсом и персонализированными настройками пользователя.

Основные характеристики:

- 24" Full HD мультитач-дисплей промышленного исполнения

- 16-позиционный поворотный переключатель коррекции

- RFID-идентификация пользователя

- Встроенная фронтальная камера

- Bluetooth 4.0 для подключения гарнитуры

- 2 × USB 3.0

- Регулируемый угол наклона панели

- Настраиваемый интерфейс с понятными пиктограммами

- Отображение состояния станка и хода выполнения производственного задания

- Поддержка цифровых решений UNITED GRINDING Digital Solutions™

Спецификация:

| Форма заготовки |  | Литье по выплавляемым моделям |
| --- | --- | --- |
| Максимальные размеры заготовки: |  |  |
| Длина, мм |  | 350 |
| Ширина (диаметр), мм |  | 200 |
| Высота (толщина, толщина стенки), мм |  | 120 |
| Максимальная масса заготовки, кг |  | 7 |
| Параметры качества обработки каждого обрабатываемого материала |  |  |
| Для материала (жаропрочные стали и сплавы): |  |  |
| Шероховатость обработанных поверхностей Ra | мкм | Ra 1,25 |
| Максимальная погрешность обработки (погрешность размеров обработанной детали) | мм | 0,01 |
| Обработка кругами из электрокорунда и на основе кубического нитрида бора. | - | наличие |
| Конструктивные требования к оборудованию |  |  |
| Массо-габаритные показатели: |  |  |
| Масса | кг | 11500 |
| Габаритные размеры, включая приставное оборудование: |  |  |
| Длина | мм | 6500 |
| Ширина | мм | 6300 |
| Высота, над уровнем пола | мм | 3600 |
| Установочный объем, включая зону обслуживания: |  |  |
| Длина | мм | 8000 |
| Ширина | мм | 6300 |
| Высота | мм | 4000 |
| Тип компоновки: |  |  |
| - Конструкция с подвижной шлифовальной бабкой по 3-м осям (X,Y,Z) и неподвижным наклонно-поворотным столом (A,B), допускается перемещение стола по оси X | - | наличие |
| Шлифовальная бабка: Шлифовальный шпиндель с воздушным уплотнением в передней опоре с приводом через муфту от мотора с водяным охлаждением двигателя. | - | наличие |
| Автоматические раздвижные двери с электроблокировочным замком и с встроенным защитным стеклом. | - | наличие |
| Освещение рабочей зоны водозащищенными лампами | - | наличие |
| Число координат (осей, степеней подвижности) | ед. | 5 |
| Зона обработки: | мм | 450х450 |
| Параметры стола (интегрировать в систему ЧПУ): |  |  |
| Оси вращения | шт. | 2 |
| Совместимость с паллетами типа Erowa 320 (имеющимися у Заказчика) | - | точно |
| Точность позиционирования линейных осей | мкм | 1 |
| Допустимая нагрузка на стол (деталь и зажимное приспособление) - | кг | 250 |
| Технические характеристики оборудования |  |  |
| Герметично защищённые от попадания СОЖ оптические линейки по осям | - | точно |
| Длина шлифования, ось Х |  |  |
| Перемещение | мм | 500 |
| Скорость быстрых ходов | м/мин | 50 |
| Система измерения | - | Линейная |
| Шаг измерения | мм | 0,001 |
| Высота шлифования, ось Y | - | - |
| Перемещение | мм | 650 |
| Скорость быстрых ходов | м/мин | 30 |
| Система измерения | - | Линейная |
| Шаг измерения | мм | 0,001 |
| Ширина шлифования, ось Z | - | - |
| Перемещение | мм | 650 |
| Скорость быстрых ходов | м/мин | 30 |
| Система измерения | - | Линейная |
| Шаг измерения | мм | 0,001 |
| Устройство непрерывной правки или управляемая ось V1 | - | - |
| Перемещение алмазного ролика при правке на шлифовальный круг | мм | 102,5 |
| Скорость быстрых ходов | м/мин | 3 |
| Система измерения | - | Линейная |
| Шаг измерения | мм | 0,001 |
| Управляемая ось стола А (наклон стола вокруг оси X) | - | Наличие |
| Угол наклона | град | -120;+30 |
| Скорость, град/с | град/с | 20 |
| Точность | угл.сек | ±3,6 |
| Система измерения | - | Датчик угла |
| Управляемая ось стола B (поворот стола вокруг оси Y) | - | Наличие |
| Угол поворота | град | 360 |
| Скорость вращения | об/мин | 70 |
| Точность | угл.сек | ±3,6 |
| Система измерения | - | Датчик угла |
| Радиальное биение | мкм | 5 |
| Торцевое биение | мкм | ±5 |
| Режущий инструмент | - | - |
| Диаметр шлиф. круга |  |  |
| Минимальное значение | мм | 110 |
| Максимальное значение | мм | 300 |
| Ширина шлиф. круга |  |  |
| Минимальное значение | мм | 10 |
| Максимальное значение | мм | 60 |
| Использование шлифовальных кругов с посадочным диаметром 127 (допускается 76.2) | - | Наличие |
| Крепление концевого инструмента через оправку тип ER32, инструментальный конус аналогичный конусу шпинделя станка | - | наличие |
| Тип привода |  |  |
| Тип | - | Шлифовальный шпиндель |
| Количество | шт. | 1 |
| Рабочая мощность с водяным охлаждением двигателя привода шлифовального шпинделя | кВт | 50 |
| Водяное охлаждение | - | наличие |
| Количество оборотов макс. | мин-1 | 12000 |
| Навесное устройство правки с возможностью непрерывной правки инструмента |  |  |
| Число оборотов с бесступенчатой регулировкой максимальное | мин-1 | 6000 |
| Диаметр ролика максимальный | мм | 130 |
| Ширина ролика максимальная | мм | 60 |
| Инструментальный конус оправки под алмазный ролик | тип | HSK-B 80 |
| Настольное устройство правки шлифовальных кругов | - | наличие |
| Устройство подачи СОЖ |  |  |
| Устройство подачи СОЖ с автоматической компенсацией износа шлифовального круга, управляемое (ЧПУ) перемещение вдоль осей X и Y | - | наличие |
| Расход СОЖ через сопла для охлаждения рабочей зоны при давлении 19 бар | л/мин. | 380 |
| Устройство автоматической смены инструмента |  |  |
| Тип крепления инструмента конус, аналогичный конусу шпинделя станка | - | наличие |
| Защита: защитный кожух и электромеханическая система запирания | - | наличие |
| Количество гнёзд в магазине инструментов | шт. | 68 |
| -возможность установки/снятия инструмента вручную | - | наличие |
| Управление |  |  |
| Система ЧПУ: - постоянная окружная скорость шлифовального круга, независимо от его диаметра - цветной монитор, диагональ не менее 24” - загрузка программы через USB-порт, сетевой карты Ethernet10/100/1000Mbit/s - составление рабочих программ из блоков - библиотека кругов и алмазных роликов - возможность работы по телесервису (Интернет). - диалог с оператором с помощью графических изображений и текстов на дисплее - счетчик учета рабочего времени станка - стандартные циклы шлифования и правки (дополнительные циклы свободно программируются по нормам ДИН) - контроль уровня масла и степени загрязнения фильтра системы гидростатики с функцией блокировки - индикация числа оборотов шлифовального круга в мин-1 или м/с - индикация мощности шпинделя в % | - | наличие |
| Круговая интерполяция по X, Y, Z | Ед. | 2 из 3 осей |
| Линейная интерполяция по X, Y, Z | Ед. | 3 из 3 осей |
| Ручной маховичок с дисплеем | - | наличие |
| Язык интерфейса Русский | - | наличие |
| Стандартные управляющие циклы | - | наличие |
| Система аварийного отвода шпинделя при падении напряжения, путь отвода должен программироваться | - | наличие |
| Программное обеспечение для 5-ти осевой обработки | - | наличие |

Опции:

|  | Высокопроизводительный шпиндель MFP 51 оснащён водоохлаждаемым шлифовальным шпинделем с прямым приводом, обеспечивающим мощность до 87 кВт и крутящий момент до 362 Н·м при частоте вращения до 12 000 об/мин. Крепление HSK обеспечивает высокую жёсткость, точность и повторяемость при обработке, а также быструю смену инструмента. |
| --- | --- |
|  | Безизносная система направляющих Вертикальная ось MFP 51 оснащена гидростатическими направляющими, работающими на тонкой масляной плёнке. Такая конструкция обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам и практически исключает износ направляющих даже при длительной эксплуатации. Масляная плёнка эффективно демпфирует вибрации, обеспечивая стабильную высокоточную обработку деталей простой и сложной геометрии. |
|  | Оптимизированная система подачи СОЖ Система ЧПУ обеспечивает точное позиционирование сопел подачи СОЖ с учётом геометрии шлифовального круга. Отдельные сопла предусмотрены для операций шлифования, фрезерования, сверления, правки и очистки круга. Лабиринтные уплотнения с подачей уплотняющего воздуха защищают подшипники рабочей зоны от загрязнений, повышая надёжность и срок службы оборудования. |
|  | Автоматическая смена сопел СОЖ (опция)MFP 51 может быть оснащён автоматической системой смены до 6 сопел подачи СОЖ, оптимизированных под различные технологические профили. Это позволяет автоматически выбирать оптимальное сопло для каждой операции и улучшать условия шлифования. |
|  | Система идентификации инструмента (опция) MFP 51 может быть оснащён системой идентификации шлифовальных кругов и инструмента на базе RFID. Данные инструмента автоматически считываются при загрузке в магазин и обновляются при его извлечении с учётом текущих параметров. Это исключает ошибки ручного ввода данных, повышает надёжность процесса и снижает риск простоев оборудования. |
|  | CAD/CAM-интеграция Для разработки CAM-программ доступен постпроцессор SIEMENS NX, учитывающий специализированные циклы шлифования MÄGERLE. Сгенерированные NC-программы могут легко корректироваться непосредственно на станке с помощью встроенных средств операторского управления. Для симуляции и проверки управляющих программ предусмотрен пакет VERICUT. |

| № п/п | Марка | Модель |  | Сумма, CNY (¥) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «F-TECH®» | MFP 51 |  | 42 830 000,00 | 1 шт. |
|  |  |  | Итого CNY (¥) |  | 42 830 000,00 |

Будем благодарны за ваш отзыв о сотрудничестве. Ваше мнение помогает нам становиться лучше и продолжать предоставлять качественные услуги и надёжное оборудование.

С уважением,
Команда ВЦМ

https://yandex.ru/maps/org/vtor tsvetmet/61634026885/?ll=61.485 235%2C55.108200&z=16

https://2gis.ru/chelyabinsk/ firm/70000001095706281/tab/revi ews?m=61.363813%2C55.203844% 2F16

Специалист отдела продаж

Группа компаний АО «ЧВЦМ»

Колесников Владимир Николаевич

454008, г. Челябинск,

ул. Мастеровая, д.8, офис 31

+7 (351) 700-09-00 (доб. 206),

+7 922 160 31 71

v.kolesnikov@vcm74.ru

Директор 	Смолин А.С.

О компании

Компания ВЦМ входит в Промышленную группу АО «ЧВЦМ» и оказывает услуги по поставкам и инжинирингу всего спектра металлорежущего оборудования на предприятиях РФ. ВЦМ располагается на площадях в 10 000м2 со складскими, производственными и сервисными подразделениями.

Компания имеет представительство в Китае (г. Шанхай) с собственным автопарком тяжелых грузовиком как в Китае, так и РФ, таможенный склад в г. Манчжурия.

Собственная логистика и прямая связь с производителями оборудования обеспечивают срочные поставки оборудования до двери Клиента.

С 2025 года освоено производство вертикально-фрезерных обрабатывающих центров серии FMC со столами до 2000x900мм и локализацией комплектующих до 80%.

Наша продукция